ROBÔ ARTICULADO RRR – CINEMÁTICA DIRETA

1. Tabela DH

A tabela de Denavit-Hartenberg utilizada para o robô RRR é:

| Junta (i) | dᵢ | θᵢ | aᵢ | αᵢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d₁ | θ₁ | 0 | −90° |
| 2 | 0 | θ₂ | a₂ | 0° |
| 3 | 0 | θ₃ | a₃ | 0° |

2.TRANSFORMAÇÕES

⁰T₁

⁰T₁ =
⎡ cos(θ₁)    0    −sen(θ₁)    0 ⎤
⎢ sen(θ₁)    0     cos(θ₁)    0 ⎥
⎢    0      −1        0       d₁⎥
⎣    0       0        0        1 ⎦

¹T₂

¹T₂ =
⎡ cos(θ₂)   −sen(θ₂)    0    a₂cos(θ₂) ⎤
⎢ sen(θ₂)    cos(θ₂)    0    a₂sen(θ₂) ⎥
⎢    0          0        1        0      ⎥
⎣    0          0        0        1      ⎦

²T₃

²T₃ =
⎡ cos(θ₃)   −sen(θ₃)    0    a₃cos(θ₃) ⎤
⎢ sen(θ₃)    cos(θ₃)    0    a₃sen(θ₃) ⎥
⎢    0          0        1        0      ⎥
⎣    0          0        0        1      ⎦

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

⁰T₃ =
⎡ c₁c₂₃    −c₁s₂₃    −s₁    c₁[a₂c₂ + a₃c₂₃] ⎤
⎢ s₁c₂₃    −s₁s₂₃     c₁    s₁[a₂c₂ + a₃c₂₃] ⎥
⎢  −s₂₃      −c₂₃       0     d₁ − a₂s₂ − a₃s₂₃ ⎥
⎣    0          0        0             1          ⎦

onde c₁ = cos(θ₁), s₁ = sen(θ₁), c₂ = cos(θ₂), s₂ = sen(θ₂), c₂₃ = cos(θ₂ + θ₃) e s₂₃ = sen(θ₂ + θ₃).

3. Uso do OCTAVE (código simbólico)

clear all;

close all;

clc;

% ============================================================

% Pacote simbólico

% ============================================================

pkg load symbolic

% ============================================================

% Variáveis simbólicas

% ============================================================

syms d th a alpha real

syms d1 th1 th2 th3 a2 a3 real

deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);

pi2 = sym(pi)/2;

one = sym(1);

zero = sym(0);

% ============================================================

% Matriz de Denavit-Hartenberg

% ============================================================

A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)

sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)

zero      sin(alpha)            cos(alpha)           d

zero      zero                  zero                 one ];

% ============================================================

% Cadeia de transformações do robô RRR (100% simbólica)

% ============================================================

% --------- Frame {0} ---------

F0 = sym(eye(4));

% --------- Frame {1} ---------

%i1 d = d1, theta = th1 a = 0, alpha = -90 = -pi/2

A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d1 th1 zero -pi2]);

F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------

%i2 d = 0, theta = th2 a = a2, alpha = 0

A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th2 a2 zero]);

F2 = F1 * A2;

% --------- Frame {3} ---------

%i3 d = 0, theta = th3 a = a3, alpha = 0

A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th3 a3 zero]);

F3 = F2 * A3;

% ============================================================

% Exibição das transformações

% ============================================================

pretty(A1)

pretty(A2)

pretty(A3)

A03 = simplify(F3);

pretty(A03)

% ============================================================

% Parâmetros numéricos

% ============================================================

t1s = deg2rad_sym(0);

t2s = deg2rad_sym(-30);

t3s = deg2rad_sym(60);

d1s = sym(3);

a2s = sym(3);

a3s = sym(3);

A03_num = subs(A03,[th1 th2 th3 d1 a2 a3],[t1s t2s t3s d1s a2s a3s]);

A03_num = double(vpa(A03_num, 12));

disp('A03 numerica:')

disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------

F0 = eye(4);

F1 = double(vpa(subs(F1, [th1 d1], [t1s d1s]), 12));

F2 = double(vpa(subs(F2, [th1 th2 d1 a2], [t1s t2s d1s a2s]), 12));

F3 = double(vpa(subs(F3, [th1 th2 th3 d1 a2 a3],[t1s t2s t3s d1s a2s a3s]), 12))

% ==== Plot ====

figure(1); clf;

axis equal; grid on; view(3);

xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;

esc = 0.7;

mark = 1;

% ---------- Frame {0} ----------

plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,1)], 'b','linewidth', 2);

text( F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,2)], 'g','linewidth', 2);

text( F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,3)], 'r','linewidth', 2);

text( F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {1} ----------

plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);

text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}')

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,1)],'b','linewidth',2)

text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}')

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,2)],'g','linewidth',2)

text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}')

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,3)],'r','linewidth',2)

text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}')

plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {2} ----------

plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);

text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}')

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,1)],'b','linewidth',2)

text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}')

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,2)],'g','linewidth',2)

text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}')

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,3)],'r','linewidth',2)

text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,3), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}')

plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {3} ----------

plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);

text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}')

plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,1)],'b','linewidth',2)

text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}')

plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,2)],'g','linewidth',2)

text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}')

plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,3)],'r','linewidth',2)

text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}')

4.Simulações e Plots

t1s = deg2rad_sym(0);  d1s = sym(3);

t2s = deg2rad_sym(-30); a2s = sym(3);

t3s = deg2rad_sym(60); a2s = sym(3);

t1s = deg2rad_sym(0);  d1s = sym(5);

t2s = deg2rad_sym(0); a2s = sym(4);

t3s = deg2rad_sym(0); a2s = sym(3);

5. Observação

Pela regra da mão direita, considerando a orientação dos referenciais adotada, o ângulo entre z₀ e z₁ é α₁ = −90°.

6. Refências

FERREIRA, D. d. A. Lab. – Revisão de Conceitos. Campinas, SP, 2026. Material didático

da disciplina Robótica Computacional. Notas de aula e slide.

FERREIRA, D. d. A. Octave Atividade 01. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina

Robótica de Computacional.

FERREIRA, D. d. A. Aula 008 — DH PT02. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina

Robótica Computacional. Notas de aula e slide.

THE OCTAVE PROJECT DEVELOPERS. GNU Octave Documentation, Version 11.1.0. [S.l.],

2026. Acessado em: 19 set. 2026. Disponível em: <https://docs.octave.org/v11.1.0/>.