ROBÔ CARTESIANO PPP – CINEMÁTICA DIRETA

1. Tabela DH

A tabela de Denavit-Hartenberg utilizada para o robô PPP é:

| Junta (i) | dᵢ | θᵢ | aᵢ | αᵢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d₁ | 0 | 0 | −90° |
| 2 | d₂ | 0 | 0 | −90° |
| 3 | d₃ | 0 | 0 | 0° |

2.TRANSFORMAÇÕES

⁰T₁

⁰T₁ =
⎡ 1    0    0    0 ⎤
⎢ 0    0    1    0 ⎥
⎢0    −1    0    d₁⎥
⎣ 0    0    0    1 ⎦

¹T₂

¹T₂ =
⎡ 1    0    0    0 ⎤
⎢ 0    0    1    0 ⎥
⎢ 0   -1    0   d₃⎥
⎣ 0    0    0    1 ⎦

²T₃

²T₃ =
⎡ 1    0    0    0 ⎤
⎢ 0    1    0    0 ⎥
⎢ 0    0    1   d₃ ⎥
⎣ 0    0    0    1  ⎦

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

⁰T₃ =
⎡ 1    0    0   d₃ ⎤
⎢ 0   -1    0   d₃ ⎥
⎢ 0    0   -1   d₁ ⎥
⎣ 0    0    0    1 ⎦

onde d1, d2 e d3 correspondem aos deslocamentos prismáticos nas respetivas juntas.

3. Uso do OCTAVE (código simbólico)

clear all;

close all;

clc;

% ============================================================

% Pacote simbólico

% ============================================================

pkg load symbolic

% ============================================================

% Variáveis simbólicas

% ============================================================

syms d th a alpha real

syms d1 d2 d3 real

deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);

pi2 = sym(pi)/2;

one = sym(1);

zero = sym(0);

% ============================================================

% Matriz de Denavit-Hartenberg

% ============================================================

A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)

sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)

zero      sin(alpha)             cos(alpha)           d

zero      zero                   zero                 one ];

% ============================================================

% Cadeia de transformações do robô Cartesiano (PPP)

% ============================================================

% --------- Frame {0} ---------

F0 = sym(eye(4));

% --------- Frame {1} ---------

% i1: d = d1, theta = 0, a = 0, alpha = -90 (-pi/2)

A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d1 zero zero -pi2]);

F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------

% i2: d = d2, theta = 0, a = 0, alpha = -90 (-pi/2)

A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d2 zero zero -pi2]);

F2 = F1 * A2;

% --------- Frame {3} ---------

% i3: d = d3, theta = 0, a = 0, alpha = 0

A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d3 zero zero zero]);

F3 = F2 * A3;

% ============================================================

% Exibição das transformações

% ============================================================

disp('--- Matriz A1 ---'); pretty(A1)

disp('--- Matriz A2 ---'); pretty(A2)

disp('--- Matriz A3 ---'); pretty(A3)

A03 = simplify(F3);

disp('--- Matriz Homogênea Final A03 ---');

pretty(A03)

% ============================================================

% Parâmetros numéricos (Valores de teste para d1, d2 e d3)

% ============================================================

d1s = sym(3);

d2s = sym(4);

d3s = sym(2);

A03_num = subs(A03, [d1 d2 d3], [d1s d2s d3s]);

A03_num = double(vpa(A03_num, 12));

disp('A03 numérica:')

disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------

F0 = eye(4);

F1 = double(vpa(subs(F1, d1, d1s), 12));

F2 = double(vpa(subs(F2, [d1 d2], [d1s d2s]), 12));

F3 = double(vpa(subs(F3, [d1 d2 d3], [d1s d2s d3s]), 12));

% ==== Plot ====

figure(1); clf;

axis equal; grid on; view(3);

xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;

esc = 0.7;

mark = 1;

% ---------- Frame {0} ----------

plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);

text(F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {1} ----------

plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}');

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);

text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}');

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}');

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}');

plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {2} ----------

plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}');

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);

text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}');

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}');

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}');

plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {3} ----------

plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}');

plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);

text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}');

plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}');

plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}');

4.Simulações e Plots

d1s = sym(3); d2s = sym(4); d3s = sym(2);

5. Referências

FERREIRA, D. d. A. Lab. – Revisão de Conceitos. Campinas, SP, 2026. Material didático

da disciplina Robótica Computacional. Notas de aula e slide.

FERREIRA, D. d. A. Octave Atividade 01. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina

Robótica de Computacional.

FERREIRA, D. d. A. Aula 008 — DH PT02. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina

Robótica Computacional. Notas de aula e slide.

THE OCTAVE PROJECT DEVELOPERS. GNU Octave Documentation, Version 11.1.0. [S.l.],

2026. Acessado em: 19 set. 2026. Disponível em: <https://docs.octave.org/v11.1.0/>.